Kosztorys ślepy na:

„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce 356 w miejscowości Tychów Stary   dł. 115 mb

| L.P. | Opis | j.m. | Ilość jedn. | Cena brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe | km | 0,115 |  |  |
| . | Poszerzenie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-63 mm grubości 10 cm | m2 | 138,00 |  |  |
| 3. | Poszerzenie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm grubości 10 cm | m2 | 138,00 |  |  |
| 4. | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym gr. 10 cm | m² | 115,00 |  |  |
| 5. | Regulacja włazów kanałowych | szt | 3 |  |  |
| 6. | Regulacja skrzynek zaworowych | szt | 2 |  |  |
| 7. | Skropienie podbudowy asfaltem upłynnionym | m² | 365,00 |  |  |
| 8. | Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy asfaltowej gr. 4 cm | m² | 365,00 |  |  |
| 9. | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej gr. 3 cm | m² | 365,00 |  |  |
| 10. | Wykonanie rowu odwadniającego trapezowego o szerokości dna rowu 0,4 m | mb | 80,00 |  |  |
| 11. | Wykonanie przepustów rurowych o średnicy 400 mm | mb | 24,00 |  |  |
| 12. | Wykonanie przepustu z rur o średnicy 500 mm ze ściankami czołowymi | mb | 6,00 |  |  |
| 13. | Wykonanie ław betonowych pod przepusty | m³ | 5,00 |  |  |
| 14. | Umocnienie dna skarp rowu płytami ażurowymi | m² | 38,40 |  |  |
| 15 | Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej | mb | 11,00 |  |  |

Razem

VAT 23 %

Razem

Słownie: