Ogólna charakterystyka obiektu

Opis techniczny wykonywanych robót

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody deszczowe z odwodnienia liniowego zlokalizowanych przy drodze w Małyszynie Dolnym poprzez kryty kanał i seperator  węglowodorów ropopochodnych do strugi Małyszyniec w km 7+725.

Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:

- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

-  z rur PEHD o średnicy  400 mm - L = 42,0  m / przejście pod drogą /

-  z rur PVC  o średnicy  400 mm  - L = 30,0  m

b) budowa odwodnienia liniowego

- korytka betonowe prostokątne 57x49x38cm  – L= 20,0 m

- przykrycie korytek prostokątnych pokrywą betonową 49x57x10cm – 2,0 m

- korytka betonowe typu Gary 49x38x19cm  – L=34,0 m

- korytka ściekowe z Wibroprasy 60x30x15 cm – L=8,0 m

- korytka betonowe z rusztem żeliwnym 40x42x100cm – L=11,0 m

- krawężnik betonowy 15x22x100cm / 2 szt/ + kostka brukowa gr. 8 cm – L= 31,0 m

c) budowa studzienek kanalizacyjnych

- betonowa rewizyjna o średnicy  1000 mm – 1 szt.

d) budowa studzienek ściekowych -wpustów ulicznych

- wpusty uliczne z osadnikiem o średnicy  500 mm    – 1 szt

e) budowa separatora

-  separator  węglowodorów  z  odmulaczem ,  wkładką  koalescencyjną  i  by-passami typu JPR System  SWOBK -3

f) umocnienie koryta strugi

- płytki żelbetowe  90x60x8cm na geowłókninie  – 10,8 m2

- obrzeża chodnikowe25x8x100cm – 6,0 m

- palisada drewniana  śr. 10-12cm i gł. wbicia 1,5 m – 7,6

i) utwardzenie  pobocza

- żwir gr. 10 cm – podbudowa  dolna, gr. 8 cm – podbudowa górna – 27, 0 m2

Łączna długość projektowanych elementów odwodnienia wynosi 176 mb

W poniższej tabeli zestawiono zakres niezbędnych robót:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. |  | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Roboty pomiarowe |  |  |  |
| 1 | Wytyczenie trasy budowanych elementów odwodnienia | km | 0,176 |  |
| II | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 2 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych | m 2 |  | 5,5 |
| 3 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem | m 2 |  | 5,5 |
| 4 | Rozebranie podbudowy z kruszywa warstwa górna i dolna | m 2 |  | 5,5 |
| 5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odl. do 5 km | m 3 |  | 3,86 |
| III | Roboty ziemne |  |  |  |
| 6 | Ręczne roboty ziemne- wykopy pod korytka z transportem urobku do 1 km | m 3 |  | 45,57 |
| 7 | Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku na odl. 5 km | m 3 |  | 100,94 |
| 8 | Roboty ziemne wykonane koparką na odkład | m 3 |  | 62 |
| 9 | Umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi pod kanał i studnie kanalizacyjne | m 2 |  | 234,72 |
| 10 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych | m 3 |  | 62 |
| IV | Roboty konstrukcyjne- kanalizacja deszczowa |  |  |  |
| 11 | Ułożenie kanału z rur PEHD i PCV na podłożu z materiałów sypkich | mb |  | 72 |
| 12 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie D 1000 | Szt. |  | 1 |
| 13 | Studzienka ściekowa z wpustem ulicznym D 500 | Szt. |  | 1 |
| 14 | Separator JPR System SWOBK 3 | Szt. |  | 1 |
| 15 | Ułożenie ścieku korytkowego prefabrykowanego o wym. 57x49x38 na podłożu z piasku gr.15 cm | mb |  | 20 |
| 16 | j.w. typu GARY o wym. 49x38x19 | mb |  | 34 |
| 17 | j.w.z wibroprasy wym. 60x30x15 | mb |  | 8 |
| 18 | Ułożenie korytka prefabrykowanego polimerobetonu z rusztem żeliwnym kl. D 400 | mb |  | 11 |
| 19 | Sciek uliczny zbudowany z dwóch położonych krawężników najazdowych wypełnionych kostką brukową szarą typu Holand na fundamencie betonowym i podłożu piaskowym | mb |  | 31 |
| V | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 20 | Umocnienie ścian i dna koryta cieku płutami ażurowymi 60x40x8 | m 2 |  | 10,8 |
| 21 | Wykonanie palisady z kołkó śr. 10-12 cm wbitych na 1,5 m | m |  | 7,6 |
| 22 | Utwardzenie pobocza żwirem – pasem 0,5 m pomiędzy korytkami a jezdnią asfaltową | m 2 |  | 27 |
| realizowanych według klasyfikacji przedmiotu zamówienia: - roboty w zakresie budowy kanałów ściekowych– KOD CPV – 45232400-6 Szczegółowe zakresy wykonywanych robót określone są w przedmiarze robót |  |  |  |  |  |