| Egz. nr 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: | LEGE ARTIS MONIKA WYKA ul. Adama Mickiewicza 12/39, 23-210 Kraśnik NIP: 7151832989, REGON: 366150894 |  |  |
| PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |
| ZAMIERZENIE (ZAMÓWIENIE): |  |  |  |
| Tytuł opracowania: | Budowa obiektów małej architektury w msc. Ostrożanka – Otwarta Strefa Aktywności |  |  |
| Adres inwestycji: | Ostrożanka, działka nr ewid. 51/9, obręb geodezyjny 0011 - Ostrożanka powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie, gm. Mirzec |  |  |
| Inwestor (Zamawiający): | Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec |  |  |
| Opracował: |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | nr uprawnień | Podpis |
| mgr inż. arch. Marek Naja |  | 54/LOIA/09 |  |
| Data opracowania: | Luty 2019 |  |  |

Kraśnik, dnia 25.02.2019 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U 2018 r. poz. 1202 
z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że opracowany przeze mnie niniejszy projekt techniczny:

Budowa obiektów małej architektury  w msc. Ostrożanka – Otwarta Strefa Aktywności

Ostrożanka, działka nr ewid. 51/9, obręb geodezyjny 0011 - Ostrożanka

powiat starachowicki,  woj. świętokrzyskie, gm. Mirzec

(podać nazwę projektu i nazwę inwestycji)

sporządzony dla:

Gmina Mirzec,

Mirzec Stary 9,

27-220 Mirzec

(podać inwestora)

Został sporządzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(pieczęć wraz z podpisem)

Kraśnik, 18.02.2019 r.

OŚWIADCZENIE

projektanta o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie 
z opracowanej dokumentacji projektowej

Oświadczam, iż przenoszę bezwarunkowo na rzecz Gminy Mirzec,  Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec majątkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej pn. „Budowa obiektów małej architektury  w msc.  Ostrożanka– Otwarta Strefa Aktywności” oraz wyrażam zgodę  na nieodpłatne jej wykorzystanie, bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 666 z późn zm.) oraz w zakresie następujących pół eksploatacji:

- wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

- zwielokrotnianie wszelką możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

- wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu,

- publiczne udostępnianie w formie publicznych wystaw i ekspozycji, włącznie z prawem udostępniania w internecie,

- udostępniania w ramach przepisów o dostępnie do informacji publicznej,

- wykorzystanie do publikacji w celach promocji inwestycji,

- wykorzystania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,

- zamieszczania na stronie internetowej Gminy Mirzec, do postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową,

- przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Gminę Mirzec,

- wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawców wykonujących kolejną dokumentację i opracowania na podstawie oddzielnego zamówienia.

(pieczęć projektanta wraz z podpisem)

OPIS TECHNICZNY

do prac związanych z zagospodarowaniem działki nr ewid. 51/9 w msc. Ostrożanka,  na potrzeby Budowa obiektów małej architektury  w msc. Ostrożanka – Otwarta Strefa Aktywności

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności (OSA) na działce nr  51/9 
w msc. Ostrożanka. W ramach Otwartej Strefy Aktywności projektuje się budowę siłowni zewnętrznej, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż tablicy informacyjnej, stojaka na rowery, montaż 2 stolików do gry w szachy, nasadzenia krzewów i obsianie terenu trawą.

- Podstawa opracowania

  - Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem.

  - Wizja lokalna.

  - Plan sytuacyjny.

  - Odnośne przepisy i normy techniczne.

Obowiązujące Normy Techniczne:

Normy powołane:

PN-EN 335:2013-07

Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Klasy użytkowania, definicje,

zastosowanie do drewna litego i materiałów drewnopodobnych

PN-EN 350-10:2016

Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość drewna litego-

Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych

gatunków drewna mających znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2009

Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone

środkiem ochrony -- Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony

PN-EN 1 6630:2015-06

Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa 
        i metody badań

- Zakres opracowania

Opracowaniem objęto teren działki o nr ewid. 51/9  położonej w msc.   Ostrożanka, na której projektuje się:

- ustawienie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,

- montaż ławek parkowych, oraz koszy na śmieci.

- montaż tablicy informacyjnej oraz stojaka na rowery

- montaż  2 stolików do gry,

- zagospodarowanie zieleni: nasadzenie krzewów i obsianie terenu trawą.

- Stan istniejący zagospodarowania działek

Teren działki nr ewid. 51/9 jest terenem zabudowanym i ogrodzonym, na którym znajduje się budynek szkoły. Na terenie objętym opracowaniem nie występuje podziemne uzbrojenie terenu. Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych i nie zmienia dostępu dla osób niepełnosprawnych.

- Projektowane zagospodarowanie działki

Niniejsze opracowanie obejmuje: budowę siłowni zewnętrznej (plenerowej), montaż ławek i koszy na śmieci, montaż 2 stolików do gier planszowych, montaż tablicy informacyjnej i stojaka na rowery, nasadzenie krzewów i obsianie terenu trawą. Wszelkie prace będą wykonywane na terenie działki Inwestora. Usytuowanie urządzeń siłowni zewnętrznej - zgodnie z częścią rysunkową i wytycznymi Inwestora.

Zagospodarowanie zieleni

Teren siłowni należy obsiać trawą. W założonym trawniku należy posadzić zgodnie rysunkiem planu zagospodarowania teren krzewy ozdobne w ilości 29 szt. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Pęcherznica kalinolistna – 11 szt.,

- Dereń biały – 10 szt.,

- Tawuła wczesna – 8 sz.,

Dostarczone krzewy powinny mieć wysokość min. 80 cm i być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety. Powinny być również prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- dostarczone rośliny powinny być ukorzenione w pojemniku, bryła korzeniowa winna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,

- pędy nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,

- pędy powinny być równomiernie rozmieszczone.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- ślady żerowania szkodników,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia.

- uszkodzenie, przesuszenie bryły korzeniowej,

- zwiędnięcie lub pomarszczenie kory na korzeniach lub częściach naziemnych;

Wymagania dotyczące sadzenia:

- doły o głębokości i średnicy ok. 40 cm powinny być zarobione ziemią urodzajną odpowiednią do gatunku rośliny,

- sadzić na głębokość, w jakiej rosły w szkółce, obsypać ziemią, ugnieść, uformować miski, obficie podlać,

- po wykonaniu prac związanych z nasadzeniami uporządkować teren

Parametry i zalecenia jakościowe mieszanki trawnikowej

Należy stosować nasiona traw stosować wyłącznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawników rekreacyjnych, intensywnie użytkowanych. Mieszanka traw powinna mieć przeznaczenie do zakładania trawników o intensywnym użytkowaniu, powinna charakteryzować się dużą tolerancją na wydeptywanie, wysokie temperatury, suszę oraz wysoką wytrzymałością na mróz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawić się w możliwie jak najkrótszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania, a w przypadku powstania wątpliwości, co do jakości przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzające poprawną jakość mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:

– czystość mieszanki co najmniej 90%,

– zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%,

– zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%.

Mieszanka nasion powinna zawierać w swoim składzie:

– życicę trwałą w ilości minimum 30%,

– wiechlinę łąkową w ilości minimum 5%,

– kostrzewę czerwoną w ilości minimum 30 %.

Ze względu na specyficzne warunki, jakie będą oddziaływać na powierzchnie trawiaste na placu zabaw (brak systemu nawadniania, możliwe wystąpienie suszy, intensywne użytkowanie, występowanie niskich i wysokich temperatur), zaleca się zastosowanie gotowej mieszanki 
o przeznaczeniu na tereny intensywnie użytkowane (mieszanka sportowa lub uniwersalna). Norma wysiewu powinna być zgodna z zaleceniami producenta, zakładając powyższe rodzaje mieszanek wysiew powinien być w granicach 3-4kg/100m2

- Siłownia plenerowa

Zestawienie elementów siłowni zewnętrznej:

- Orbitrek – 1 szt. (S1)

- Wahadło – 1 szt. (S2)

- Wioślarz – 1 szt. (S3)

- Prasa nożna– 1 szt. (S4)

- Prasa ręczna – 1 szt. (S5)

- Motyl / wyciąg górny – 1 szt. (S6)

Wszystkie urządzenia siłowni zgodne z normą PN-EN 16630:2015. Odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm. Każde urządzenie wyposażone w trwałą tablicę informacyjną 
z opisem, nazwą producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Rozmiar, kolor i materiał z którego mają być wykonane tablice informacyjne, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Przy montażu urządzeń muszą być zachowane odpowiednie strefy bezpieczeństwa, które nie mogą na siebie zachodzić.

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia siłowni zewnętrznej należy fundamentować i instalować zgodnie z normami, oraz zaleceniami producenta.

Na terenie siłowni zewnętrznej należy zamontować tablicę z regulaminem w miejscu dobrze widocznym, dostępnym dla wszystkich użytkowników i uzgodnionym z Inwestorem. Regulamin powinien przede wszystkim zawierać takie informacje jak: telefon do właściciela lub zarządcy oraz adres siłowni zewnętrznej, numery telefonów alarmowych, zasady obowiązujące na terenie siłowni zewnętrznej oraz możliwe zagrożenia.

Ostateczny kształt, wyposażenie, kolorystykę i elementy wyposażenia siłowni zewnętrznej, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymagania materiałowe do urządzeń siłowni zewnętrznej:

- Konstrukcja ze stali czarnej, oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,

- Płyty oparć i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

- Antypoślizgowa płyta podestowa HDPE o grubości 18 mm,

- Elementy złączne, takie jak śruby, nakrętki, podkładki, wykonane ze stali nierdzewnej.

- Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu

- Konstrukcje zakotwione w betonowym fundamencie za pomocą stalowej kotwy.

UWAGA: Poniżej podano minimalne wymagania dotyczące urządzeń.

Orbitrek (S1)

Trening ogólnorozwojowy dla dużych partii mięśniowych górnych i dolnych części ciała. Wpływa na kształtowanie sylwetki i poprawę koordynacji ruchowej.

Wymiary:

- szerokość: 170 cm

- długość: 51 cm

- wysokość całkowita: 200 cm

- wysokość swobodnego upadku: 47 cm

Strefa bezpieczeństwa: 470 cm x 351 cm

Rysunek poglądowy

Wahadło (S2)

Doskonale stymuluje mięsnie skośne. Dodatkowo pomaga usprawnić zmysł równowagi i działa rozluźniająco.

Wymiary:

- szerokość: 92 cm

- długość: 82 cm

- wysokość całkowita: 200 cm

- wysokość swobodnego upadku: 40 cm

Strefa bezpieczeństwa: 392 cm x 459 cm

Rysunek poglądowy

Wioślarz (S3)

Urządzenie oddziaływuje na górne partie mięśni o ogólną poprawę wydolności organizmu.

Wymiary:

- szerokość: 80 cm

- długość: 130 cm

- wysokość całkowita: 89 cm

- wysokość swobodnego upadku: 48 cm

Strefa bezpieczeństwa: 380 cm x 440 cm

Rysunek poglądowy

Prasa nożna (S4)

Poprawia muskulaturę nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśni brzucha. Poprawia ogólną wydolność organizmu.

Wymiary:

- szerokość: 126 cm

- długość: 58 cm

- wysokość całkowita: 200 cm

- wysokość swobodnego upadku: 47 cm

Strefa bezpieczeństwa: 465 cm x 358 cm

Rysunek poglądowy

Prasa ręczna (S5)

Poprawia rozwój mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych. Regularne

ćwiczenia wraz z dużą ilością powtórzeń mogą wpłynąć na przyrost masy mięśniowej.

Wymiary:

- szerokość: 121 cm

- długość: 95 cm

- wysokość całkowita: 214 cm

- wysokość swobodnego upadku: 70 cm

Strefa bezpieczeństwa: 470 cm x 495 cm

Rysunek poglądowy

Motyl / wyciąg górny (S6)

Angażuje górne partie mięśni pleców i ramion. Wpływa na rozwój mięśni obręczy barkowej oraz kończyn górnych.

Wymiary:

- szerokość: 185 cm

- długość: 70 cm

- wysokość całkowita: 204 cm

- wysokość swobodnego upadku: 72 cm

Strefa bezpieczeństwa: 491 cm x 370 cm

Rysunek poglądowy

- Strefa rekreacji

Elementy zagospodarowania:

- ławki z oparciem – szt. 4

- kosze na śmieci – szt. 2

- tablica informacyjna placu zabaw – T.

- stolik do gier planszowych (np. szachy, warcaby, chińczyk) – szt. 2 (SZ)

- stojak na rowery – szt. 1 (STR)

Ławki z oparciem (Ł1, Ł2, Ł3, Ł4)

Ławki o stalowej konstrukcji, siedzisko i oparcie  wykonane z drewna.

Charakterystyka:

Elementy konstrukcyjne urządzenia zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych. Średnica rury metalowej – min.  42 mm. Siedzisko i oparcie z drewna liściastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: brąz. Śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne. Ostateczny kształt 
i kolorystykę urządzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

- wysokość:  min. 0,90 m,

- szerokość:  min. 0,70 m,

- długość:  min. 1,60 m,

Rysunek poglądowy (Ł1, Ł2, Ł3, Ł4)

Tablica informacyjna (T)

Tablica informacyjna placu zabaw zawierająca regulamin obiektu oraz dane zarządcy bądź administratora oraz numery telefonów alarmowych.

Elementy konstrukcyjne urządzenia zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych. Tablica z HDPE pod regulamin w formacie A3.

Wymiary:

- wysokość: min. 1,85 m,

- szerokość: min. 0,55 m,

Rysunek poglądowy (T)

Kosze na śmieci (KS1, KS2)

Kosz metalowy z daszkiem o pojemności min. 30 l. Kosz stalowy ocynkowany, malowany proszkowo. Montaż na metalowej kotwie. Zamykany na zamek. Pojemniki (wkłady) ze stali ocynkowanej.  Kosze nie mogą posiadać ostrych krawędzi, ani szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ostateczny kształt i kolorystykę koszy na śmieci, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

- wysokość:  min 0,80 m,

- średnica: min. 0,40 m,

- pojemność: min. 30 l.

Rysunek poglądowy (KS1, KS2)

Stół do gry w szachy (SZ)

Wymiary: 1,75x1,75x0,75m (+/-5%)

Konstrukcja:

- siedzisko – deski sosnowe malowane dwukrotnie lakierobejcą,

- profil stalowy min. 80x80x3mm,

- blat lastrykowy z trwałą grafiką planszy gry, odporną na warunki atmosferyczne,

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

Kotwienie urządzenia w podłożu – zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi normami. Ostateczny kształt i kolorystykę stołu z siedziskami, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Rysunek poglądowy (SZ)

Stojak na rowery (STR)

Urządzenie metalowe, ocynkowane, zapewniające minimum 5 stanowisk postojowych dla rowerów.

Wymiary:

- długość i szerokość: min. 2,10 m x 0,50 m

- wysokość:  min. 0,30 m,

Rysunek poglądowy (STR)

- Instalacje

Projektowane obiekty nie będą wyposażone w instalacje.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektów objętych niniejszym opracowaniem ogranicza się do działek
na których zostaną zrealizowane prace, tj. działki o nr ewid. 51/9 w msc. Ostrożanka.

- Przyjęte założenia realizacyjne

Metoda wykonawstwa – systemem zleconym pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania budową.

- Ustalenie warunków gruntowych

W zakresie robót dotyczących powyższego zadania nie ma przewidzianych prac fundamentowych.

- Ochrona terenu

Przedmiotowa działka nie jest objęta wpisem do rejestru zabytków.

- Tereny górnicze

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

- Zagrożenie dla środowiska

Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

- Uwagi końcowe

Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać dokumenty świadczące
o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Montaż urządzeń, rozruch oraz regulację powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Dopuszcza się zamianę urządzeń na inne niż dobrane w projekcie, ale o parametrach równoważnych.

Opracował:

mgr inż. arch. Marek Naja

Kraśnik, luty  2019 r.