DOKUMENTACJA TECHNICZNA

„Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb”

Opracował: Andrzej Stolarczyk

Mirzec, lipiec 2020

CZĘŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przekroju konstrukcyjnego rowu przydrożnego gruntowego oraz rowu przydrożnego umocnionego prefabrykatem typu „ażur” wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dla zadania p.n.:

„Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb”.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie od Inwestora, Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec z dnia 09.07.2020 r.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek rowu po stronie lewej przy drodze gminnej nr 0566T dł. 500 mb w miejscowości Tychów Nowy od skrzyżowania z drogą 0565T, w kierunku północnym.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

2.1. Opis robót

Przedmiotem robót jest wykonanie jednostronnej konserwacji rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 500 mb i obejmuje:

- Rozebranie istniejącego zjazdu z płyt betonowych typu „yomb”, przepustów betonowych pod zjazdami, nawierzchni z tłucznia, fundamentu betonowego

- Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi,

- Roboty ziemne związane z zasypaniem i zagęszczeniem przepustów

- Nawierzchnię z kruszywa na zjeździe,

- Nawierzchnię z kostki betonowej na zjeździe wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży betonowych,

- Umocnienie skarp oraz dna rowów płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi gr. 8 cm.

- Oczyszczenie rowu z namułu

Szczegółowy zakres robót zawarty został w przedmiarze.

Źródło: http://starachowice.geoportal2.pl

2.2. Ogólny opis zakresu prac konserwacyjnych

Na kierunku od skrzyżowania w kierunku północnym (lasu) wyróżniono następujące odcinki rowu:

- Rów istniejący umocniony płytami betonowymi ażurowymi – na odcinku 13 mb od przepustu na skrzyżowaniu

- Rów głębokości 85 cm do umocnienia płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm – na odcinku 17 mb (18 mb do zjazdu na posesję)

- Zjazd nr 1 szerokości 8,00 m z kostki betonowej typu „behaton” gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

- Rów głębokości 70 cm do umocnienia płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm – na odcinku 68 mb

- Zjazd utwardzony kruszywem frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm

- Rów do odmulenia – na odcinku 400 mb

Przedmiotowa inwestycja ma na celu usprawnienie odpływu wody w kierunku północnym, w stronę lasu.