USŁUGI GEOLOGICZNE

inż. Janusz Sowiński

Kielce, ul. Wiosenna 5/71

### OPINIA GEOTECHNICZNA

określająca warunki gruntowo - wodne

pod projektowane odwodnienie drogi powiatowej 0565 T

w TYCHOWIE NOWYM		 				       na wysokości budynków o nr. 157 - 159

Opracował:

Kielce, październik 2019 r.

SPIS TREŚCI.

A.  OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Charakterystyka projektowanego budynku wraz z określeniem kategorii geotechnicznej

B. DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA

1. Wstęp.

1.1. Zleceniodawca

1.2. Cel opracowania

2. Zakres wykonanych badań

3. Ogólna charakterystyka terenu

4. Charakterystyka podłoża gruntowego

5. Wnioski i zalecenia

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

- Wycinek Mapy topograficznej w skali 1:10 000

2.  Mapa sytuacyjna w skali 1:500

3.  Profile otworów badawczych

A. OPINIA GEOTECHNICZNA.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z określeniem kategorii

geotechnicznej.

W rejonie budynków nr 157 – 159 w miejscowości Tychów Nowy projektowana jest budowa kanału deszczowego mającego na celu odwodnienie drogi powiatowej 0565T

Głębokość projektowanego kanału deszczowego na głębokości ca 1,0 – 1,5 m ppt.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków  posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 omawiany teren charakteryzują proste warunki gruntowe, a projektowana budowla zalicza się do drugiej  kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO.

1. Wstęp.

1,1. Inwestor

Gmina Mirzec z siedzibą w Mircu Starym nr 9

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych podłoża i określenie na ich podstawie właściwych danych dotyczących:

- wykonywania robót ziemnych

- zabezpieczenie przed wodą gruntową

- propozycji sposobu posadowienia rurociągów

2. Zakres wykonanych badań.

W ramach terenowych prac badawczych należało wykonać  zgodnie z życzeniem Projektanta 3 otwory badawcze do głębokości 3,0 m ppt.

W ramach prac terenowych wyznaczono i wykonano otwory badawcze do żądanej

głębokości o łącznym metrażu 9,0 mb odwiertu.

Prace terenowe prowadzono pod nadzorem geologicznym który sprawował autor niniejszego Opracowania.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe gruntu z każdej litologicznie odmiennej warstwy oraz obserwowano czy w podłożu występuje poziom wodonośny lub wysięki wodne.

Na podstawie wyników uzyskanych z prac terenowych sporządzono profile otworów badawczych - zał. graf. nr 3.

Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1 : 500 zał. graf. nr 2.

Wysokości otworów podano na podstawie interpolacji punktów wysokościowych z planu sytuacyjno – wysokościowego otrzymanego od Projektanta.

Na  podstawie wykonanych prac terenowych opracowano:

-  mapę dokumentacyjną z lokalizacją otworów badawczych  w skali 1:500 (zał. nr. 2).

-  profile litologiczne otworów badawczych (zał. nr. 3).

-  opracowanie tekstowe

3. .Ogólna charakterystyka terenu

Teren badań leży w południowo - wschodniej części miejscowości Tychów Nowy.

Omawiany teren badań obejmuje część działki nr 208 na długości ca 400 m w kierunkupólnocnym od drogi powiatowej 0565T.

Pod względem morfologicznym teren badań stanowi płaszczyznę lekko opadającą w kierunku północnym.

Różnica wysokości między wykonanymi otworami dochodzi do 1,0 m.

4. Charakterystyka podłoża gruntowego.

Pod względem geologicznym teren badań znajduje się w obrębie północno - wschodniej

części mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

Starsze podłoże w rejonie terenu badań reprezentowane jest przez utwory jury które

pokryte są utworami czwartorzędu.

Jura   wykształtowana jest jako wapienie płytowe i margle, piaskowce, piaskowce wapniste

i okruchowce z wkładkami skał zlepieńcowatych oraz margle glaukonitowe i iły rudonośne.

Czwartorzęd  reprezentowany jest przez rzeczne tarasów akumulacyjnych oraz gliny zwałowe.

Miąższość pokrywy czwartorzędowej jest zmienna i waha się w granicach od

1,0 do kilku  metrów. Miejscami utwory starszego podłoża występują

bezpośrednio na powierzchni terenu (głównie szczytowe partie wzniesień).

Wykonanymi otworami stwierdzono w badanym podłożu występowanie piasków drobnych i piasków gliniastych pod którymi występują pyły i gliny piaszczyste..

W trakcie wiercenia otworów badawczych  zwierciadła wody gruntowej  nie napotkano w żadnym z wykonanych otworów..

Prace wiertnicze wykonywane były w okresie lata po okresie niewielkiej ilości  opadów atmosferycznych.

W okresach nasilenia opadów atmosferycznych jak i w okresie roztopów wiosennych w podłożu terenu badań mogą występować zawieszone poziomy wodonośne  na stropie gruntów spoistych pochodzenia opadowego które mogą ulegać wahaniu o ca 0,5 m.

Grunty występujące w podłożu zaliczono do 1 zasadniczego pakietu  tj grunty czwartorzędowe..

Grunty czwartorzędowe - reprezentowane są przez:

piaski drobne - w stanie luźnym (ID = 0,30) i średniozagęszczonym  (ID = 0,40).

Piaski te zalegają w całym podłożu  pod warstwą gleby w strefie

przypowierzchniowej w formie warstwy o miąższości od 1,0 m do powyżej

2,8 m (piaski te do głębokości 3,0 m ppt nie zostały przewiercone).

piaski gliniaste – występują w rejonie otworów nr. 2, i 3 na głębokości 1,5 – 2,1  m ppt w

formie soczewki o miąższości 0,3 – 0,6 m.

Grunty te występują w stanie półzwartym (IL = 0,00).

glina piaszczysta – występuje w rejonie otworu  nr 3 w formie warstwy o miąższości od

0,5 m (do głębokości 3,0 m ppt gruntu tej warstwy nie przewiercono).

Grunty te występują w stanie półzwartym (IL = 0,00).

Uogólnione wartości parametrów geotechnicznych dla gruntów występujących w podłożu są następujące:

Piasek drobny

ID  =      0,30			0,40

=      1,70			1,75			( t . m-3)

=     29 o 30`		 30 o

Mo =    42 000	         54 000			(  kPa )

M  =    52 500	         67 500	      	  	(  kPa )

Piasek gliniasty                     Glina piaszczysta

IL  =	 0,00			         0,00

=	 2,20	    	                    2,25			( t * m-3)

=	   18 o 	     	                     22 o

c    =	   30		                     40		  ( kPa )

Mo  =  48 000		                  65 000	      	  ( kPa )

M   =   80 000 	        	      86 600	              ( kPa )

Grunty spoiste piaski gliniaste zaliczono do grupy C skonsolidowania, natomiast glinę piaszczystą zaliczono do grupy B skonsolidowania..

Szczegółowy układ warstw w podłożu  przedstawiono na zał. graficznych nr 3 niniejszego Opracowania.

Kategorie urabialności wg. KNR dla gruntów występujących w podłożu terenu badań należy przyjąć:

Gleba					-    II

Piasek drobny				-    II

Piasek gliniasty   pzw			-   III

Glina piaszczysta   pzw		-   IV

5. Wnioski i zalecenia.

- Podłoże stwarza warunki do wykonania kanału deszczowego..

- Projektowany kanał deszczowy winiem być wykonany ze spadkiem w kierunku

północnym.

3. Należy pamiętać o strefie przemarzania gruntów dla rejonu badań wynosi 1,0 m ppt.

- W czasie wykonywania wykopu należy szczególną uwagę zwrócić na właściwy kąt

nachylenia ścian wykopu z uwagi na występujące piaski które mogą obrywać się i zasypywać wykop.

.

5.Ściany wykopu należy zabezpieczyć przed obsuwaniem się przez ułożenie płyt ażurowych

z betonu lub plastiku.

6. Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunków prostych.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

1. Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie.

Z uwagi na występowanie w podłożu w strefie kanału deszczowego gruntów piaszczystych nie będzie  występować zmiana ich właściwości pod wpływem wód opadowych infiltrujących w głąb podłoża.

2. Określenie parametrów geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg Normy PN-81/B-03020 przedstawiono w pkt. B.4 niniejszego Opracowania.

3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń.

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Zarządzeniem B do normy EN 1997 -1: 2004

4. Określenie oddziaływań od gruntu.

W normalnych, istniejących warunkach występujące w podłożu projektowanego kanału

grunty nie powinny oddziaływać na budowany kanał deszczowy.

Należy pamiętać że głębokość przemarzania dla terenu badań wynosi hz = 1,0 m.

5. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego.

Model pracy podłoża przy sprawdzeniu oporu granicznego podłoża wg EN 1997 – 1:2004 należy rozpatrzyć w warunkach istniejących.

6. Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego.

Nośność i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie należy rozpatrzyć zgodnie z Załącznikiem F do Normy EN 1997 – 1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentów.

Dane niezbędne do zaprojektowania sposobu wykonania projektowanego kanału  podano

w pkt. B.4 niniejszego Opracowania.

8. Wykonawstwo robót ziemnych.

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normą PN-B-06050

9. Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt.

Biorąc pod uwagę możliwość okresowego występowania zwierciadła wody gruntowej pochodzenia opadowego i możliwość jej wahania należy stwierdzić że woda gruntowa w

rejonie omawianego terenu może stanowić utrudnienie w trakcie prac ziemnych

W związku z powyższym prace ziemne należy prowadzić po długotrwałym okresie braku opadów atmosferycznych.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

W czasie prowadzenia prac ziemnych oraz realizacji inwestycji prowadzenie monitoringu który  polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy obiektu nie jest konieczne

z uwagi na znaczną odległość projektowanego rurociągu od budynków istniejących.

,