Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Znak sprawy: ZP/03/2022.

FORMULARZ OFERTOWY Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie Nowym Tychów Nowy 51, 27-220 Mirzec „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym”

- Dane Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców):

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- ..................................................... tel. kontaktowy, faks: ................................................

zakres odpowiedzialności:

……………………………………………………..…………

- ...................................................... tel. kontaktowy, faks: ...........................................

zakres odpowiedzialności:

…………………………………………….……………………………………………

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię: ..................................................................................................................................

Stanowisko: .........................................................................................................................................

Telefon: .....................................................          Fax: .....................................................

Zakres**:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Wykonawca/Wykonawcy:

……………..……………..………………………………………….……….…………….……….

………………………………………………………………………………………………………

Adres:............………………………………………………………………………………………..

NIP...............................................................   REGON .....................................................................

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .…………………………………………..………………………………………..

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail: ………………………………………………………………………ji o ………………………………………………………………………………

telefon: ………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………….............................................………………………………………………………………………………………………………

- Dane dotyczące Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie Nowym, Tychów Nowy 51, 27-220 Mirzec.

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia na**nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową brutto:

_ _ _ _ _ _ _ _ , _ _   PLN brutto

słownie złotych: ..................................................................................................

w tym wartość netto ……………… ,należny podatek Vat ……… %

w kwocie………………

Samochód

marka: 		………………………………….……..

model: 		………………………………………..

rok produkcji: 	……………………..…………………

moc silnika:		………………………………………..

- Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z wymaganiami zapytania ofertowego i nie wnosimy żadnych uwag oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

  - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,

  - akceptujemy projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,

  - zobowiązujemy się wykonać przedmiot zmówienia w terminie do: ………………..…….,

  - akceptujemy termin płatności podany przez Zamawiającego, tj.: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (samochód) na okres: 24 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wykonam serwis gwarancyjny (dot. samochodu) bez obciążenia kosztami zakupującego przez okres 12 m-cy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo-odbiorczego.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

- ………………………………………

- Oświadczam, że wypełniam obowiązki informacyjne w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Inne informacje oferenta:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

............................, dn. _ _ . _ _ . 2022 r.

………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli    
     w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

- Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego

- Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego

- dla OSP  w Tychowie Nowym.

| L.p. | Wyszczególnienie | Potwierdzenie wymagań zgodne z wydanym dopuszczeniem |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 1.1 | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd spełnia wymagania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. Posiada ważne świadectwo dopuszczenia potwierdzające poniżej wymagania minimalne dla pojazdu kategorii 2. |  |
| 1.2 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie przekracza 16 000 kg. |  |
| 2 | Pojazd kompletny |  |
| 2.1 | Pojazd nowy, nie używany, kompletny , specjalny – rok produkcji 2022. Podwozie fabrycznie nowe, nie używane. |  |
| 2.2 | Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO6. Moc silnika min. 280 KM. |  |
| 2.3 | Napęd stały 4 x 4 z blokadą mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej. Wysokość - max. 3450 mm Długość - max. 7800 mm |  |
| 2.4 | Pojazd z manualną skrzynią biegów maksymalnie 6+1. |  |
| 2.5 | Zawieszenie osi przód i tył – resory. Pojazd wyposażony w minimum dodatkowe systemy bezpieczeństwa: ABS. |  |
| 2.6 | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zawieszona mechanicznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Za kabiną umiejscowiony i wyprowadzony do góry wydech pojazdu. Kabina wyposażona dodatkowo w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - dach otwierany mechanicznie, - fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, - uchwyty na aparaty powietrzne w oparciach siedzeń dla czterech osób w tylnym przedziale kabiny załogi. |  |
| 2.7 | Instalacja elektryczna - moc alternatora, pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 2.8 | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |  |
| 2.9 | Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. |  |
| 2.10 | Pojazd posiada urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. |  |
| 2.11 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna - lampa cofania. |  |
| 2.12 | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Przód i tył – ogumienie pojedyncze. Rozmiar opon na obu osiach 365/85 R20. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu bez konieczności stałego przewożenia. |  |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa. Samochód wyposażony w zaczep holowniczy i szekle z przodu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 3 | Nadwozie pojazdu |  |
| 3.1 | Nadwozie wykonane z materiałów odpornych na korozję. Szkielet nadwozia - spawany, wykonany ze stali nierdzewnej. Wnętrze skrytek - półki z możliwością indywidualnego ustawienia wysokości na prowadnicach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Poszycia zewnętrzne ze stali nierdzewnej. |  |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym uchwyty na drabinę i węże ssawne. Barierki boczne zabezpieczające dach o wysokości min. 200 mm wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o długości nadwozia. |  |
| 3.3 | Drabina do wejścia na dach wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej bez konieczności składania za pomocą siłowników. |  |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Zastosowane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii poprzez zainstalowane podesty robocze o głębokości min. 55 cm. Powierzchnie robocze podestów antypoślizgowe (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej). |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED: wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.6 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego: wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.7 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 3.8 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 3.9 | Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane z materiałów kompozytowych z użyciem włókien i żywic. |  |
| 3.10 | Zbiornik wody 3000 litrów (+/- 2%) wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony, posiada tzw. szyki właz rewizyjny umożliwiający wejście do zbiornika wody bez konieczności demontażu jakichkolwiek elementów na powierzchni dachu. |  |
| 3.11 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% zbiornika wody wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 3.12 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym żaluzją. |  |
| 3.13 | Autopompa dwuzakresowa A16/8 o wydajności min. 2500 l/min przy 8 bar i 1,5 m oraz min. 250 l/min. przy 40 bar. | Podać producenta, model wydajności autopompy. |
| 3.14 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
| 3.15 | Autopompa i układ wodno – pianowy umożliwiająca zasilanie co najmniej: - dwie nasady tłoczne 75 zlokalizowane z tyłu pojazdu, - linię szybkiego natarcia o długości 60m, z dodatkowym systemem umożliwiającym przedmuchiwanie instalacji powietrzem, - działka wodno-pianowego, - zraszacze - 4 szt.(2 przed przednią osią, 2 po bokach pojazdu). |  |
| 3.16 | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.17 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z zewnętrznego źródła w czasie zgodnym z przepisami. |  |
| 3.18 | W przedziale autopompy i kabiny znajdują się urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy. |  |
| 3.19 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu oraz dodatkowy zawór automatycznie zamykający się przy napełnieniu min. 95 % pojemności i otwierający przy pojemności poniżej 50%. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| 3.20 | Autopompa wyposażona w manualny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 3.21 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.22 | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
| 3.23 | Przedział autopompy wyposażony w system niezależnego ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem oraz pompa wyposażona w kanały grzewcze umożliwiające ogrzewanie jej z układu chłodzenia silnika. |  |
| 3.24 | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 3.25 | Pojazd posiada miejsce do indywidualnego montażu sprzętu przez Użytkownika - wg wymagań KG PSP. |  |
| 4. | Wyposażenie i oznakowanie pojazdu |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczony z podwoziem, min.: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny. |  |
| 4.2 | Gwarancja podstawowa: - na samochód – min. 24 miesiące - na zabudowę pożarniczą – min. 24 miesiące |  |
| 4.3 | Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu, jako specjalnego samochodu pożarniczego. |  |
| 4.4 | Pojazd do odbioru przez Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt z siedziby Wykonawcy. |  |
| 4.5 | Kompletacja dodatkowa pojazdu: - Oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz wykonanie napisów na drzwiach kierowcy - OSP + nazwa + logo gminy + logo dotujących - Elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej (lampy LED) o mocy min. 30000 lm. - Działko wodno-pianowe typu DWP 16, korpus wykonany ze stali nierdzewnej. - Radiotelefon przewoźny w kabinie. - W kabinie podstawa pod latarki i radiotelefony (po dwa kpl.) z wyłącznikiem prądu (zasilanie 12V) wykonana ze stali nierdzewnej. - Napęd elektryczny zwijadła szybkiego natarcia wyposażony dodatkowo w mechaniczne sprzęgło zabezpieczające silnik przed nagłym przeciążeniowym oraz ręczny z przekładnią zębatą o przełożeniu min. 4:1 umożliwiające obsługę (zwijanie węża) za pomocą korby przez jednego operatora. - Mobilny moduł wyciągowy z wyłącznikiem prądu w obudowie kompozytowej z wyciągarką o uciągu min. 6 ton umożliwiający szybki demontaż i montaż za pomocą zaczepu holowniczego pojazdu. - Kamera cofania z monitorem w kabinie. - Dodatkowy sygnał pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy. - Wysuwana szuflada pod agregat prądotwórczy. - Obrotowa półka na sprzęt burzący. - Z przodu pojazdu na masce, system dodatkowych 4 halogenów oświetleniowych posiadających indywidualne doświetlenie pola pracy przy wyciągarce. - Nad tylną żaluzją zamontowana fala świetlna LED w kolorze pomarańczowym. |  |